Вобленко Глеб конспект проц теория

Процессор

1. Элементы процессора

Основные элементы процессора:

- Дешифратор команд - определяет операцию по коду команды.

- АЛУ (арифметико-логическое устройство) - выполняет арифметические и логические операции.

- Устройство управления (УУ) - управляет выполнением команд.

- Регистры - хранят данные и промежуточные результаты.

- Транслятор адресов операндов - участвует в формировании адресов.

- Шины - обеспечивают передачу данных между элементами.

Первый микропроцессор Intel 4004 появился в 1971 году; он содержал около 2300 транзисторов и работал на частоте 108 КГц.

2. Операционные устройства

Операционные устройства предназначены для выполнения:

- целочисленной арифметики;

- логических операций;

- операций сдвига;

- десятичной арифметики;

- операций с числами с плавающей запятой;

- графических операций.

Их структурный базис:

- регистры - хранят слова данных;

- шины - передают данные;

- комбинационные схемы - выполняют вычисления.

Регистры

Регистр - линейка триггеров, предназначенная для хранения состояния и данных. Регистры могут быть программно видимыми, косвенно видимыми или внутренними.

АЛУ

АЛУ - комбинационная схема, которая получает два операнда и формирует результат операции.

Основные части АЛУ:

- логическое устройство;

- полный сумматор;

- декодер операции.

Примеры операций: MOV, ROL, ADD.

3. Устройство управления

УУ обеспечивает автоматическое выполнение команд программы.

Основные функции:

- выборка команды из ОЗУ;

- дешифрация команды;

- формирование адресов операндов;

- выборка операндов;

- передача их в операционное устройство;

- выполнение операции;

- сохранение результата;

- организация ввода/вывода;

- обработка прерываний.

Микропрограммирование

- Микрооперация - элементарное действие, выполняемое за один такт.

- Микрокоманда - совокупность одновременно выполняемых микроопераций.

- Микропрограмма - последовательность микрокоманд, реализующая машинный цикл.

Существуют:

- автомат с жёсткой логикой - управляющие сигналы задаются логическими схемами;

- автомат с программируемой логикой - используется память микропрограмм, каждой команде соответствует микропрограмма.

4. Архитектуры системы команд

По расположению операндов выделяют:

Стековая

Операнды находятся в стеке. Используется принцип LIFO - «последним вошёл, первым вышел».

Основные операции:

- PUSH - добавить данные в стек;

- POP - извлечь данные.

Для вычислений используется обратная польская запись.

Аккумуляторная

Аккумулятор хранит один из операндов и результат операции.

Основные команды:

- LOAD - загрузить данные в аккумулятор;

- STORE - записать данные из аккумулятора в память.

Плюсы: короткие команды и простое декодирование. Минус - частые обращения к памяти.

Регистровая

Процессор содержит набор регистров общего назначения (РОН). Операнды могут находиться в регистрах или памяти.

Варианты команд:

- регистр-регистр;

- регистр-память;

- память-память.

Преимущество - высокая скорость за счёт работы с регистрами.

Архитектура с выделенным доступом к памяти

Память доступна только через:

- LOAD - память - регистр;

- STORE - регистр - память.

Команды обработки работают только с регистрами. Такая организация характерна для RISC.

5. Intel 8086 и x86

Процессоры x86 относятся к классу CISC - процессоров со сложным набором команд.

Особенности:

- большое количество команд;

- длина команды - от 1 до 15 байтов;

- сложные форматы кодирования;

- сложные способы адресации;

- многие команды и регистры специализированы.

Флаги процессора

Основные флаги:

- CF - перенос;

- PF - чётность;

- AF - вспомогательный перенос;

- ZF - ноль;

- SF - знак;

- TF - трассировка;

- IF - разрешение прерываний;

- DF - направление;

- OF - переполнение.

6. Основные группы команд x86

Пересылка:

- MOV, PUSH, POP, LEA, XCHG и др.

Арифметические:

- ADD - сложение;

- SUB - вычитание;

- CMP - сравнение;

- MUL, DIV - умножение и деление;

- INC, DEC - увеличение/уменьшение на 1.

Логические:

- AND, OR, XOR, NOT, TEST.

Сдвиги:

- ROL, ROR, RCL, RCR;

- SAL, SAR;

- SHL, SHR.

Передача управления:

- Jcc - условный переход;

- LOOP - организация цикла;

- JMP - безусловный переход;

- CALL - вызов подпрограммы;

- RET - возврат из подпрограммы.

7. Сегментация памяти

В 8086 используются сегменты:

- CS - сегмент кода;

- DS - сегмент данных;

- SS - сегмент стека;

- ES - дополнительный сегмент.

Адрес может задаваться, например, как DS:BX.

8. Подпрограммы

Подпрограмма - отдельная часть программы, которую можно вызвать из другого места программы.

Основные команды:

- CALL - сохраняет адрес возврата и передаёт управление подпрограмме;

- RET - возвращает управление обратно.

Минимально CALL:

- сохраняет адрес команды, следующей за CALL;

- загружает адрес первой команды подпрограммы в счётчик команд.

Контекст программы

Контекст - состояние программы, необходимое для продолжения её выполнения:

- счётчик команд;

- регистр флагов;

- остальные регистры;

- указатели стеков;

- адресное пространство;

- промежуточные результаты.

Стековый кадр

В x86 стековый кадр содержит:

- ссылку на предыдущий кадр;

- информацию для связи кадров;

- локальные переменные.

Команды:

- ENTER - создаёт стековый кадр;

- LEAVE - освобождает его.