Вобленко Глеб конспект проц

Рабочий цикл процессора

1. Представление данных

- Данные и команды в памяти представлены в двоичном виде.

- Числа хранятся в двоичной системе, символы - в виде двоичных кодов.

- Команды и данные текущей программы находятся в оперативной памяти (ОП).

2. Команда процессора

- Команда - приказ компьютеру выполнить определённую операцию.

- Процессор имеет систему команд, включающую арифметические и логические операции, пересылку данных, переходы, ввод-вывод и др.

3. Основные устройства процессора

- УУиС - управляет работой устройств процессора.

- СчАК (СК, PC) - хранит адрес следующей команды.

- РК - хранит выполняемую команду.

- АЛУ - выполняет арифметические и логические операции.

- P1, P2 - регистры операндов АЛУ; P1 является аккумулятором.

- ПортА - работа с адресной шиной.

- ПортД - работа с шиной данных.

4. Рабочий цикл процессора

Выполнение команды состоит из основных этапов:

1) Выборка команды

- Адрес из СчАК передаётся на шину адреса.

- Из ОП команда считывается в РК.

2) Выборка операндов

- Из команды берутся адреса операндов.

- Первый операнд загружается в P1, второй - в P2.

3) Выполнение операции

- КОП команды расшифровывается.

- АЛУ выполняет соответствующую операцию.

- Результат помещается в аккумулятор P1.

4) Запись результата

- Результат из P1 через шину данных записывается в ОП, обычно на место первого операнда.

5) Продвижение счётчика команд

- СчАК увеличивается на длину выполненной команды:
СчАК = СчАК + L

- После этого процессор переходит к следующей команде.

5. Признаки результата и исключения

АЛУ формирует признаки:

- результат = 0;

- результат < 0;

- результат > 0;

- переполнение.

Также возможны исключительные ситуации: переполнение порядка, исчезновение порядка, потеря значимости, деление на ноль.

6. Команды перехода

Чтобы изменить обычную последовательность выполнения команд, используются команды перехода.

- Безусловный переход выполняется всегда.

- Условный переход выполняется в зависимости от признака результата.

- Адрес перехода хранится в поле А команды.

7. Прерывания

Прерывание - временная остановка выполнения текущей программы для обработки определённого события.

Причины:

- исключительные ситуации;

- запросы внешних устройств;

- сигнал таймера и др.

При прерывании процессор:

- сохраняет адрес возврата в стеке;

- переходит к программе обработки прерывания;

- выполняет её;

- командой RETI возвращается к прерванной программе.